Применение алгоритмов SLAM при построении трехмерной модели подземных горных выработок

- Аннотация: выявлены факторы, усложняющие применение алгоритмов SLAM при подземной разработке месторождений.

- Актуальность: беспилотный транспорт умные шахты, обеспечение безопасности, ведет к автоматизации процессов алгоритмы SLAM позволят достигнуть вышеперечисленного. Вставить ссылки на горных авторов

- В общем про SLAM: суть концепции, виды реализаций

- Slam под землей, что сделано на данный момент

- Свои мысли про SLAM для подземных условий, обобщение

Подземная разработка месторождений является одним из наиболее сложных способов добычи полезных ископаемых с точки зрения технологии добычи, безопасности персонала и экономической эффективности предприятия. Интерес к концепциям умных и интеллектуальных шахт подчеркивает необходимость активно исследовать возможности автоматизации и цифровизации процессов, связанных с добычей полезных ископаемых. Одной из наиболее сложных для реализации идей остается внедрение беспилотного транспорта в подземные горные выработки. Вследствие отсутствия возможности применения глобальной спутниковой системы навигации возникает необходимость исследования других способов решения данной задачи.

Концепция SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), которой в последнее время уделяется большое внимание исследователей [], может существенно способствовать как внедрению беспилотного транспорта, так и созданию актуальной модели подземного пространства. Идея SLAM подразумевает объединение двух процессов: построение модели окружающего пространства (mapping, как указано в наименовании концепции) и определение местонахождения устройства в этой модели (localization). В отличие от данного метода при традиционных способах навигации любых средств передвижения необходимо иметь карту пространства, в пределах которой прокладывается маршрут транспортного средства, до начала его движения. В случае навигации с помощью SLAM определение местоположения устройства и построение модели окружающего пространства это два взаимосвязанных процесса, осуществление которых происходит практически одновременно. Благодаря этому возможна навигация средства передвижения в заранее неизвестной местности, а соответственно возможно сократить количество предварительных работ по по составлению карты или плана местности, что в условиях подземной добычи полезных ископаемых является трудоемким процессом.

На данный момент концепция SLAM объединяет большое количество алгоритмов, которые можно классифицировать по области их применения (открытые или замкнутые пространства), по способу реализации (визуальный, с помощью активных зондирующих систем или их сочетание), по способу представления создаваемой модели (одногипотезное, многогипотезное, с помощью графов). Однако суть идеи, кратко описанная в предыдущем абзаце, остается следующей: на основании входных данных с датчиков устройство получает ориентиры, относительно местоположения которых определяет свои координаты в пространстве в определенный момент времени, затем, перемещаясь, повторяет операцию, выполняя поиск соответствий. Схема описанного алгоритма представлена на рис.1.

В качестве основных датчиков для реализации SLAM алгоритмов используются камеры [], лидары [], их сочетание []. Для снижения неизбежно накапливающихся ошибок координат в ходе движения устройства часто используют сигналы глобальной спутниковой системы []. Однако в условиях замкнутых пространств или плотно застроенных территорий в виду недоступности GNSS сигналов применяют другие источники дополнительной информации, такие как одометрические данные [] или данные датчиков инерциальных навигационных систем [].

Подземные горные выработки имеют ряд неблагоприятных характеристик, которые осложняют применение алгоритмов SLAM. К ним относятся:

- повышенная влажность;

- резкие перепады температур;

- плохие условия освещения;

- неправильная форма сечения;

- геометрия горных выработок.

Высокая влажность и перепады температур накладывают ограничения на использование оптических устройств. Также в условиях недостаточной освещенности камеры видимого диапазона не способны сгенерировать снимок требуемого качества. Неправильная форма сечений усложняет обработку данных, не позволяя использовать геометрические фигуры правильной формы при построении модели снимаемого пространства. Общая геометрия горных выработок представляет собой в большинстве случаев довольно вытянутые пространства (выработки могут достигать нескольких километров только на одном горизонте месторождения) с небольшой формой сечения по отношению к длине выработок, что однозначно вызовет накопление ошибок измерений, которое необходимо корректировать с помощью источников дополнительной информации. А однотипность снимаемого пространства, то есть малое количество характерных точек в выработках, осложняет процесс сопоставления смежных сканов или снимков. Таким образом, существует большое количество факторов, усложняющих применение SLAM алгоритмов в условиях подземных горных выработок.

На данный момент ведутся разработки алгоритмов, применимых в подземных месторождениях [].